Wymiana komunikatów edig@s z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w oparciu o standard AS4

# Procedura przyłączenia nowego partnera

Prosimy o wysłanie wiadomości na adres nominacje.pomoc@psgaz.pl, w której zostaną przekazane następujące informacje dotyczące przyłączanego partnera:

- Adres IP, z którego będą wysyłane komunikaty AS4 do PSG (wychodzący) i do którego będą wysyłane komunikaty od PSG (przychodzący), w celu odblokowania połączenia między serwerami AS4 przez sieć Internet. Jeśli adresów jest kilka należy je podać, z zaznaczeniem które są wychodzące, a które przychodzące.

- Adres URL wraz z portem, na który będą miały być przesyłane dokumenty edig@s – adres produkcyjny i (jeśli istnieje) testowy.

- Kod EIC.

- Certyfikaty z kluczem publicznym, które będą używane w komunikacji AS4.
Certyfikat z kluczem publicznym używany jest do sprawdzenia podpisu cyfrowego otrzymanej wiadomości, szyfrowania wysyłanego dokumentu edig@s oraz weryfikacji szyfrowania SSL/TLS podczas wysyłaniu. Część prywatna certyfikatu (klucz prywatny, który należy chronić przed ujawnieniem) używana jest do podpisu wiadomości, deszyfrowania dokumentu edig@s i szyfrowania połączenia SSL/TLS.

Po przesłaniu kompletu powyższych informacji i pomyślnej weryfikacji partnera Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odpowie również przesyłając informacje z punktów 1-4 jej dotyczące.

Następnie po stronie PSG zdefiniowany zostanie P-Mode (Processing mode) w instancji testowej oprogramowania AS4 w celu powołania kanału przesyłania dokumentów między stronami, co pozwoli na przetestowanie połączenia AS4 poprzez przesłanie testowego pliku w obie strony.

# Szczegóły techniczne komunikacji AS4

Wersja dokumentów edig@s: 4.0 lub 5.1 (XML)

Wymieniane dokumenty edig@s: przyjmowanie NOMINT, odpowiadanie ACKNOW i NOMRES

Wzorzec komunikacji AS4: One-Way/Push

Połączenie: HTTPS (HTTP + TLS) port 443

Wersja TLS: 1.2

Stosowane certyfikaty:

- certyfikat SSL do zabezpieczania łączności HTTPS

- certyfikat AS4 do podpisywania wiadomości i szyfrowania przesyłanego pliku (ew. może być ten sam co certyfikat SSL)

# Ogólna specyfikacja certyfikatów

- Wersja certyfikatu: V3

- Algorytm podpisu: sha256RSA

- Ważność certyfikatu: preferowane 3 lata

- Składowe pola „Podmiot”:

  - Country Name (C) – kod kraju, należy wpisać dużymi literami, np. „PL”,

  - Organization Name (O) – pełna nazwa firmy,

  - Organizational Unit Name (OU) – nazwa komórki firmy np. „IT”,

  - Common Name (CN) – dla certyfikatu SSL należy podać adres domenowy lub nr IP serwera AS4 np. as4.mojafirma.pl lub 111.222.3.4. Jeżeli będzie to certyfikat typu Wildcard to wpisujemy np. *.mojafirma.pl. Dla certyfikatu podpisu i szyfrowania wiadomości można wpisać kod EIC organizacji.

- Klucz publiczny: RSA (2048 bit)

# Wartości dla P-Mode

- [Agreement]: http://entsog.eu/communication/agreements/<EIC_Party_A>/<EIC_Party_B>/<version>, gdzie kody EIC są posortowane alfabetycznie, a wersja początkowo przyjmuje wartość 1

- [MEP]: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/oneWay

- [MEPBinding]: http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/push

- [Initiator.Party], [Responder.Party]: kod EIC

- [Initiator.Role], [Responder.Role]: PSG przyjmuje rolę ZSO, podmiot przyłączający ZSH

- [Service]: wartość produkcyjna A06, wartość testowa http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/service

- [Action]: wartość produkcyjna http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action (domyślna), wartość testowa http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/test

- [Security.X509.Sign]: True

- [Security.X509.Signature.HashFunction]: http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

- [Security.X509.Signature.Algorithm]: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

- [Security.X509.Encryption.Encrypt]: True

- [Security.X509.Encryption.Algorithm]: preferowane http://www.w3.org/2009/xmlenc11#aes128-gcm, dopuszczone http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc

- [Security.X509.Encryption.MinimalStrength]: 128

- [Security.SendReceipt.NonRepudiation]: True

- [PayloadService.CompressionType]: application/gzip, dopuszczony również brak kompresji

- Algorytm szyfrowania klucza: preferowane http://www.w3.org/2009/xmlenc11#rsa-oaep wraz z http://www.w3.org/2009/xmlenc11#mgf1sha256 i http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256, dopuszczone http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p

- [SecurityTokenReference]: BinarySecurityToken (X509v3, X509PKIPathv1 lub X509IssuerSerial)

# O protokole AS4

Protokół AS4 (Applicability Statement 4) to standard opisujący bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez publiczną sieć Internet. Protokół ten bazuje na powszechnie znanych i sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak protokoły HTTP, TLS, SOAP oraz usługach sieciowych (web service). Reprezentuje otwarty standard wymiany danych typu B2B opisany w specyfikacji OASIS ebMS 3.0. Elementami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych danych są podpisy cyfrowe oraz mechanizmy szyfrujące (WS-security).

http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.pdf

# Implementacja protokołu AS4 w systemach przesyłowych gazu

https://www.entsog.eu/sites/default/files/2019-05/INT0488-161115%20AS4%20Usage%20Profile_Rev_3.6_clean_final.pdf

# Używane oprogramowanie AS4

https://www.tel-ster.pl/index.php/telcomm/o-telcomm